# 一、 真空机组真空工艺系统说明

## 1.1 概述

本真空机组用于客户端聚合工况真空应用。

## 1.2 真空机组选型客户信息

客户在阅读本技术方案之前，请确认下面的技术条件是否与客户实际需求是一致的，若是有不同的地方， 需要及时双方沟通进行修改和更正，下文中所有的技术方案内容都是以该客户信息表为基础的。其中红  色标记的表示暂不能确定的相关参数，需要客户或者用户补充。

| 设备名称： | 真空泵站 | 位 号： |  |  | 数量: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作条件 |  |  |  |  |  |  |
| 抽送介质: | 醇类、四氢呋喃、脂肪酸、己二酸等 |  |  |  |  |  |
| 工艺气体入泵温 度 | N/A | 提供冷却水温度 |  | N/A |  |  |
| 危险程度： |  |  |  |  |  |  |
| 性能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 工艺真空度需 求： | 100Pa≤ | 达到工艺真空耗 时需求 |  | N/A |  |  |
| 抽速要求： | 4320m3/hr |  |  |  |  |  |
| 机组形式： | 罗茨螺杆机组 |  |  |  |  |  |
| 材质要求： | 无特殊防腐要求 |  |  |  |  |  |
| 公用条件： | 若无注明，现场具体公用工程条件要求见下文公用条件说明。 |  |  |  |  |  |
| 电气要求 |  |  |  |  |  |  |
| 自动启停 设备基础保护功能 自动清洗吹扫装置（酒精清洗） |  |  |  |  |  |  |
| 仪器仪表要求 |  |  |  |  |  |  |
| 配备自动化仪表，温度变送器 |  |  |  |  |  |  |
| 环保要求 |  |  |  |  |  |  |
| 无油雾污染、无污水排放 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 无特殊其他要求，若是有，需要客户提供详细的内容 |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 机械真空泵选型与模块配置分析

真空设备用于热熔胶脱水工艺，主要脱除80%水分，20%四氢呋喃或甲醇。整个工艺过程可 分为初抽和快速抽空两个部分。 经设计由于干式螺杆真空泵极限真空度较高，且在高真空度 下依然保持很大的抽速，机组采用两级罗茨泵：ZJ1200泵抽速1200L/s配置11KW防爆变频电 机，ZJ600泵抽速600L/s配置7.5kW防爆变频电机。前级泵为螺杆泵RMV800 ，抽速800m3/h, 配置22kW。防爆变频电机。组成两级罗茨一级螺杆真空机组。机组中单体设备噪音不应超过79dB，整机噪音将结合单体设备噪音和动设备振

冉昆真空科技（上海）股份有限公司                      第 1 页 共 14 页

地址：上海市松江区光华路650号10栋；                 网址/Website：www.remvac.com；

电话/Tel：021-58891559；                          传真/Fax：021-57891559

动所导致的其他静设备装置噪音，整机噪音不应高于 82dB。

根据釜内产品的不同，设计真空机组支持不同配方间的切换。配方主要服务于针对螺杆泵抽速 的设定。配方中可设定干式螺杆真空泵运行频率以及在各自频率下的运行时间。本套机组经跟 客户端沟通确认，预留7个不同配方的控制模块，每个配方模块分几个运行阶段，每个阶段预留 频率和时间自由设定参数，根据相应的产品设定参数（频率和时间）。通过参数、时间设定， 机组可实现快速启动、配方启动等多重功能。

本项目机组可进行多种产品生产，机组电控具备配方兼容功能。 客户端可根据对应产品应用工

况， 进行有效工艺参数配方设定。 样例如下：

螺杆泵运行阶段配方参数设定内容（样例）：

|  | 运行时间 | 真空度 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1： | 180 S | 20 Hz |
| 阶段2： | 2500 S | 35 Hz |
| 阶段3： | 2000 S | 40 Hz |
| 阶段4： | 1800 S | 45 Hz |
| 阶段5： | 800 S | 50 Hz |
| 阶段6： | S | Hz |

（样例为蓝色参数）

设备启动后，在初抽升频过程中，螺杆泵根据配方中设定的阶段进行升频作业。然后根据客户生产工艺的需求，依次启动一级罗茨泵和二级罗茨泵。

考虑工艺物料黏度较大，螺杆泵采用底部排气方式。ZJ600和RMV800 间添加50L级间拟旋风收 集罐，该收集罐的应用将在一定程度上更好的解决介质中气液分离的问题。螺杆泵出口配置液

冉昆真空科技（上海）股份有限公司                      第 2 页共 14 页

地址：上海市松江区光华路650号10栋；                 网址/Website：www.remvac.com；

电话/Tel：021-58891559；                          传真/Fax：021-57891559

体收集罐，罐子上包含液位监控及自动排液装置，当每次后端收集液量达到排放限度，则机组 将会自动排液。 自动排液液量值可通过触摸屏进行设定。

考虑介质中含有少量微颗粒，及泵腔内部会有液态凝结，设计真空机组配置自动清洗吹扫装置， 采用热水（80℃) 清洗泵腔，清洗结束后，进行吹扫操作。机组冷却水设有就地流量显示及自 动开、关功能；螺杆泵冷却水设有温度监控及保护功能，当出现超温情况，在不同温度设定值 下，机组将进行自动报警、 自动停机操作；机组入口设防爆压力变送器，出口安装收集罐，停 机后自动排液；整套机组成撬块化供货，配套立式变频电气控制柜，放置于非防爆区，实现自 动控制。现场配置就地控制防爆操作柱。设计机组全程需确保与空气无接触。

## 1.4. 系统控制说明

l 设计真空系统控制为自动控制，控制部分主要分为：罗茨泵、螺杆泵自动启停控制；机组 自动清洗、吹扫控制；泵及电机保护控制等；罗茨泵、螺杆泵运行控制等。

l 主要电气部件包括：防爆变频电机、变频器、立式变频电控柜、防爆压力变送器、入口防 爆气动球阀（用户提供）、出口防爆气动球阀（用户提供）、防爆温度变送器、防爆气动 球阀（清洗、吹扫）、冷却水防爆气动球阀，排液防爆气动球阀等；

l 就地防爆控制柜按钮：启动按钮、停止按钮、故障复位按钮、急停按钮、运行指示灯、停 止指示灯、故障指示灯；电控柜含7寸液晶显示屏，可显示、存储运行时间，具备到期保养 提示功能，显示冷却水出口温度。

l 控制原理说明：

启动控制：按下启动按钮后，螺杆泵冷却水防爆气动球阀打开，出口防爆气动球阀（用户提供） 打开，螺杆泵根据预设和选定配方启动，入口防爆气动球阀（用户提供）打开。系统真空度逐 渐提高，当螺杆泵满负荷运行后。经可设定时间参数（可设）。罗茨泵启动并升频，同 时根据罗茨泵电流，变频器PID自动调节频率输出；罗茨泵冷却水阀与泵联锁开启；

运行控制：运行过程中，罗茨泵通过变频器内部PID根据电流值实时调整运行频率，保证在不过 载的前提下完成快速升频操作，例如：当运行电流大于设定上限值（可调），降频，当运行电 流小于设定下限值（可调），升频；当设备位于负载时间超过时间设定值（可设），设备报警 且准备自动停机，设计机组支持自动停机延时处理，时间可调。

冉昆真空科技（上海）股份有限公司                      第 3 页 共 14 页

地址：上海市松江区光华路650号10栋；                 网址/Website：www.remvac.com；

电话/Tel：021-58891559；                          传真/Fax：021-57891559

设计机组可在检测到电流变化时，及时作出升降频处理从而满足工艺需求。

停机控制：按下停止按钮后，入口防爆气动球阀（用户提供）关闭，机组降频至20Hz运行，清 洗回路电磁阀顺序打开，先进行热水清洗操作，然后进行氮气吹扫操作，吹扫完成后10S螺杆泵 自动停止，出口防爆气动球阀关闭，排液阀打开，延时8分钟关闭；10分钟后冷却水防爆气动球 阀关闭，面板停止指示灯点亮；

螺杆泵及电机保护控制：电控柜检测出口阀门状态，出口阀处于关闭状态机组不得启动。电控 柜在运行过程中检测螺杆泵冷却水排水温度值，当排水温度高于报警设定值时，系统自动报警， 当排水温度高于停机设定值时，系统自动停机；电控柜自动检测各自电机运行电流、过载保护 等。 机组留有DCS接口以方便客户端远程监控信号输出。

# 二、设备性能参数

## 2.1 RMV800 螺杆真空泵参数

| Description 描述 | Unit 单位 | Value 值 |
| --- | --- | --- |
| Base and Driver Information 基本及电气参数 |  |  |
| - Ultimate Pressure 极限压力 | Pa | 5 |
| - Exhaust Pressure 排气口压力 | kPaA | 120 |
| - Pumping Speed at 50HZ 最大抽气量 | m3/h | 720 |
| - Pumping Speed at 60HZ 最大抽气量 | m3/h | 850 |
| - Standard Motor 电机标准 |  | IEC DIIBT4 IP55 |
| - Frequency Conversion Range 可变频 范围 | Hz | 5-60Hz |
| - Driver power 50Hz 驱动电机功率 | kW | 18.5 |
| - Driver power 60Hz 驱动电机功率 | kW | 18.5 |
| - Motor Voltage 电机电压 | V | 380 |
| - Motor Pole 电机级数 |  | 2 |

冉昆真空科技（上海）股份有限公司                      第 4 页共 14 页

地址：上海市松江区光华路650号10栋；                 网址/Website：www.remvac.com；

电话/Tel：021-58891559；                          传真/Fax：021-57891559

| Description 描述 | Unit 单位 | Value 值 |
| --- | --- | --- |
| - Motor Connect Type 电机连接方式 |  | 直联 B5 |
| - Coupling Type:联轴器形式 |  | 梅花弹性联轴器 |
| Process Information 工艺及外形参数 |  |  |
| - Inlet Connector 吸入口连接方式 | HG20592 | DN150 |
| - Exhaust Connector 排气口连接方式 | HG20592 | DN65 |
| -Weight(Bareshaft) 重量(不含电 机) | Kg | 520 |
| - Cooling Water 冷却水量(泵齿轮箱) | l/min | 10-20 |
| -Max Pressure of Cooling Water Inlet允许冷却水入口最高压力 | Bar | 7.0 |
| - Connector of Cooling Water 冷却水 连接 | ASME | 1/2 ” Male |
| - Seal Purge Gas 轴承吹扫气体 |  | 氮气 |
| -Pressure of Seal Purge密封压力 | bar | 0.3~0.5 |
| Machining Information 机械参数 |  |  |
| - Noses 噪音 | dB(A) | < 79 |

## 2.2  罗茨真空泵参数

| 描述 | 单 位 | 值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本及电气参数 |  |  |  |
| 排气口压力 | kPaA | 120 | 120 |
| 50HZ 最大抽气量 | m3/h | 4320 | 2160 |
| 电机标准 |  | IEC DIIBT4 IP55 | IEC DIIBT4 IP55 |
| 可变频范围 | Hz | 5-60Hz | 5-60Hz |
| 50Hz 驱动电机功率 | kW | 11 | 7.5 |
| 60Hz 驱动电机功率 | kW | 11 | 7.5 |
| 电机电压 | V | 380 | 380 |
| 电机级数 |  | 2 | 2 |
| 电机连接方式 |  | 直联 B5 |  |
| 联轴器形式 |  | 梅花弹性联轴器 |  |
| 工艺及外形参数 |  |  |  |
| 吸入口连接方式 | HG20592 | DN250 | DN220 |
| 排气口连接方式 | HG20592 | DN200 | DN200 |
| 重量(不含电机 ) | Kg | 770 | 570 |
| 冷却水量(泵齿轮箱) | l/min | 10-15 | 8-12 |
| 允许冷却水入口最高压力 | Bar | 7.0 | 7.0 |
| 冷却水 连接 | ASME | 1/2 ” Male |  |
| 轴承吹扫气体 |  | 氮气 |  |
| 密封压力 | bar | 0.3~0.5 |  |
| 机械参数 |  |  |  |
| 噪音 | dB(A) | < 79 |  |

## 2.4 性能特点详述

## 2.4.1 螺杆技术

螺杆真空泵的性能由螺杆的螺距与线型决定。RMV 系列螺杆真空泵从进口到出口，每一 节螺距逐渐减小，对抽吸气体为连续压缩过程，温升更低、效率更高，有利于输送危险性物 料。ReM 拥有成熟的应用、研发经验，优化的线型有效降低了螺杆泵的内部泄漏，特别在真空 度比较高的情况下，内部泄漏较小，从而保证了在高真空下依然可以获得较大的抽速，因此 RMV 螺杆真空泵可以获得 10Pa 以内的极限真空。RMV 螺杆转子可以采用内部空心成型，在高转 速下可以充分降低转子转动惯性力，减小振动，设计使用寿命达 20 年。

气流方向

## 2.4.2 夹套冷却技术

RMV 系列螺杆真空泵采用通体式夹套冷却设计，这种设计降低螺杆表面温度和大大减少螺杆热 膨胀，降低了螺杆转子之间与螺杆和壳体之间因为高温而出现卡死的可能，同时也延长涂层的 使用寿命。这个特点让RMV 系列螺杆干式真空泵更适合应用在化学工业、制药和其他工艺等。

## 2.4.3. 螺杆泵密封方式

螺杆泵的性能和安全性主要有驱动端（排气口侧）和非驱动端（进气口侧）的密封构

成。为了保证吸入的工艺气体（腐蚀、封尘、油雾）对两端的润滑油和润滑脂损害。RMV系列 变螺距螺杆泵一般在驱动端（排气口侧）依次配备唇型密封+氮封+唇形密封+唇形密封。非驱 动端（进气口侧）依次配备唇型密封+唇型密封+唇型密封，唇型密封起到挡粉尘和阻挡腐蚀  性气体。

；

## 2.4.3 底部排气结构

介质中含有粉尘和水分，易附着在转子上。常规螺杆泵为侧排结构，排口位于泵体中部， 很难完全排出上述物质，泵经常卡死。特别是停泵后，不能顺利启动。针对该工况，我们采 用出口底排结构，流道设计更合理，可以百分百及时排出物料，减少粉尘类物料残留。

## 2.4.4 螺杆真空泵材质

泵体：HT500 + 哈氏合金 螺杆：QT250 + 哈氏合金

高速转子作动平衡校正，配重孔内部必须进行涂层处理，避免从该处腐蚀，引起 涂层整体脱落

唇形密封：PTFE+C

# 三、供货清单

## 3.1 供货范围（单套）

| 序号 | 名称 | 配置 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式真空泵 | RMV800、底部排气、哈氏合金涂层 | ReM | 1 |
| 2 | 防爆变频电机 | 22kW/380V/5-60Hz/ExDIIBT4/IP55 | 冠龙电机 | 1 |
| 3 | 罗茨真空泵 | ZJ1200 | ReM | 1 |
| 4 | 防爆变频电机 | 11kw/380V/5-60Hz/ExDIIBT4/IP55 | 冠龙电机 | 1 |
| 5 | 罗茨真空泵 | ZJ600 | ReM | 1 |
| 6 | 防爆变频电机 | 7.5kw/380V/5-60Hz/ExDIIBT4/IP55 | 冠龙电机 | 1 |
| 7 | 止回阀 | DN150，304不锈钢 | ReM | 1 |
| 8 | 防爆压力变送器 | 4-20mA，ExDIIBT4 | 上海原川 | 1 |
| 9 | 防爆温度变送器 | 4-20mA，ExDIIBT4 | 上海原川 | 1 |
| 10 | 吹扫装置 | 防爆气动球阀 | 冉柯 | 1 |
|  |  | 流量计 | 余姚银环或等同 |  |
|  |  | 减压阀 | 鑫潮气动或等同 |  |
| 11 | 清洗装置 | 防爆气动球阀 | 冉柯 | 1 |
|  |  | 流量计 | 余姚银环或等同 |  |
| 12 | 氮封装置 |  | ReM | 1 |
| 13 | 流量计 | 用于冷却水流量监控 | 余姚银环或等同 | 1 |
| 14 | Y型过滤器 | DN15，304不锈钢 | 上海高良或等同 | 3 |
| 15 | 防爆气动球阀 | DN15，304不锈钢 | 上海拓姆菲或等同 | 3 |
| 16 | 收集罐 | 100L ，304不锈钢 | ReM | 1 |
| 17 | 波纹管 | DN150，304不锈钢 |  |  |
| 18 | 防爆操作柱 | ExDIIBT4/防爆触摸屏 | 二工防爆 | 1 |
| 19 | 非防爆电控柜 | 30kW、15kW、11kW轻载型变频器 | ABB | 1 |
| 20 |  | 元器件采 | 施耐德 | 1 |
| 21 | 机架 | 碳钢 | ReM | 1 |
| 22 | 管道、系统阀门、 滤网，螺栓等五金 件 | 成套供应 | ReM | 1 |
| 23 | 极间收集罐 | 50L，304SS | ReM | 1 |

# 四、补充说明

## 4.1 试验与验收

4.1.1设备出厂前的预验收

单台泵出厂前进行极限真空度、抽气量、运行温度、工作电流、噪音和稳定性的检验。整套真空机组出 厂前均进行极限真空度、抽吸量、温升、噪音、振动和稳定性的项目检验；机组连续满负荷试验运转不 少于 1h，记录单台机组设备的极限真空度、抽气量、运行 温度、工作电流、噪音、振动；以上指标根 据 ReM 工厂出厂标准用专用仪器测得。 确认记录试验数据符合单台机组设备性能指标，设备运行无任 何故障后允许出厂；

4.1.2 设备现场的调试与验收

在现场安装和调试完成后，进行真空泵组的试验与验收程序；关闭反应釜前端主管道阀门，启动真空泵 组，抽吸至极限真空，记录抽吸时间，重复 3 次，根据反应釜及管道总容积和时间记录值估算真空泵  组的抽气速率；并确认真空泵组试验的技术参数和性能指标符合技术要求，且真空泵组运转正常，控制 系统参数显示、动作指令、故障报警准确无误，执行元器件动作灵活到位,方可予以验收，双方签署最  终验收证明。

## 4.2 图纸资料交付

| 序号 | 文件类别 | 合同签订前 | 合同签订后三周 | 设备交付后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | ☑ | □ | □ |
| 2 | 简易机组流程图 | ☑ | □ | □ |
| 3 | 简易机组三维图 | □ | ☑ | □ |
| 4 | 完整版P&ID | □ | ☑ | □ |
| 5 | 机组装配图 | □ | ☑ | □ |
| 6 | 设备布局图 | □ | ☑ | □ |
| 7 | 电气位置及接口要求清单 | □ | ☑ | □ |
| 8 | DCS端口列表 | □ | ☑ | □ |
| 9 | 操作维护手册 | □ | □ | ☑ |
| 10 | 备件清单 | □ | □ | □ |
| 11 | 产品质量保证书 | □ | □ | ☑ |
| 12 | 检测报告 | □ | □ | □ |
| 13 | 电气原理图及接线图 | □ | ☑ | □ |
| 14 | 电气I/O表 | □ | ☑ | □ |
| 15 | 联动、气动及停机逻辑图 | □ | □ | □ |
| 16 | 外协件合格证及材质证明 | □ | □ | □ |

## 4.3 技术培训

4.3.1 培训人员与培训方式

免费对甲方操作操作维修人员（ 2-3人）在厂家或现场进行技术培训。

4.3.2 培训内容

真空泵的工作原理； 真空泵的结构特点及操作使用保养介绍； 真空机组的工作原理、各部件功能、操 作流程、 日常维护保养介绍； 真空泵站控制系统的功能介绍及使用介绍；